| ASCI码指令 | 功能 |  | 手机回答 |
| --- | --- | --- | --- |
| AT回车 | 握手 |  | OK |
| ATE | 简化显示 |  | OK |
| AT+CLCC | 来电显示 |  | OK 来电话时串口输出：RING |
| AT+CLCC |  |  | +CLCC: 1,1,4,0,0,"05133082087",129 |
| AT+CNMI=1,1,2 | 设置收到短消息提示 |  | OK +CMTI：“SM”，4 4表示手机内短消息数量 |
| ATD05133082087; | 拨打05133082087电话 |  |  |
| AT+CMGL=0 | 读取电话上全部未读过的SMS消息 |  |  |
| AT+CMGL=2 | 列出已有的短信息 |  |  |
| AT+CMGL=4 | 读取全部SMS消息 |  |  |
| AT+CMGR=X回车 | 读取第X条短消息 |  |  |
| AT+CMGF=0回车 | 用PDU格式 |  |  |
| AT+CMGD=X回车 | 删除第X条短消息 |  |  |
| AT+CLIP=1,1 | 来电自动显示的指令 |  | ERROR |
| 来电话！ |  |  | RING +CLIP: 13306285091,129 |
| AT+CMGS=6 | 发送短消息的字节数 |  | > |
| 0891683108503105F011000B8131032 65890F10008A90C665A4E0A597D00 3100320033 | 1A 结束符号 十六进制大写 |  | +CMGS: 45 OK 第45条短信发送成功！！！！！！ |
| AT+CMGR=1 | 读取第1条短信 |  | 0：未读过，新的短信息 1：已读过 第二个1表示已读 150 表示PDU数据的长度 |
| 1 表示读取第几条短信 | +CMGR: 1,1,,150 |  |  |

AT指令

| 一、一般命令 |  |
| --- | --- |
| AT+CGMI | 给出模块厂商的标识。 SONY ERICSSON |
| AT+CGMM | 获得模块标识。这个命令用来得到支持的频带（GSM900，DCS1800或PCS1900）。当模块有多频带时，回应可能是不同频带的结合。 AAB-1021011-CN |
| AT+CGMR | 获得改订的软件版本。 R6C005 CXC125582CHINA1 |
| AT+CGSN | 获得GSM模块的IMEI（国际移动设备标识）序列号。351254004238596 |
| AT+CSCS | 选择TE特征设定。这个命令报告TE用的是哪个状态设定上的ME。ME于是可以转换每一个输入的或显示的字母。这个是用来发送、读取或者撰写短信。 AT+CSCS? +CSCS: "GSM" |
| AT+WPCS | 设定电话簿状态。这个特殊的命令报告通过TE电话簿所用的状态的ME。ME于是可以转换每一个输入的或者显示的字符串字母。这个用来读或者写电话簿的入口。 NONE |
| AT+CIMI | 获得IMSI。这命令用来读取或者识别SIM卡的IMSI（国际移动签署者标识）。在读取IMSI之前应该先输入PIN（如果需要PIN的话）。 460001711603161 |
| AT+CCID | 获得SIM卡的标识。这个命令使模块读取SIM卡上的EF-CCID文件。 NONE |
| AT+GCAP | 获得能力表。（支持的功能）+GCAP: +FCLASS, +CGSM, +DS |
| A/ | 重复上次命令。只有A/命令不能重复。这命令重复前一个执行的命令。 |
| AT+CPOF | 关机。这个特殊的命令停止GSM软件堆栈和硬件层。命令AT+CFUN=0的功能与+CPOF相同。 |
| AT+CFUN | 设定电话机能。这个命令选择移动站点的机能水平。 |
| AT+CPAS | 返回移动设备的活动状态。 |
| AT+CMEE | 报告移动设备的错误。这个命令决定允许或不允许用结果码“+CMEERROR:”或者“+CMSERROR:”代替简单的“ERROR”。 |
| AT+CKPD | 小键盘控制。仿真ME小键盘执行命令。 |
| AT+CCLK | 时钟管理。这个命令用来设置或者获得ME真实时钟的当前日期和时间。 AT+CCLK? +CCLK: "04/08/12,17:00:42+32" |
| AT+CALA | 警报管理。这个命令用来设定在ME中的警报日期/时间。（闹铃） AT+CALA=? +CALA: (1-2),(),(),(13),() |
| AT+CRMP | 铃声旋律播放。这个命令在模块的蜂鸣器上播放一段旋律。有两种旋律可用：到来语音、数据或传真呼叫旋律和到来短信声音。 |
| AT+CRSL | 设定或获得到来的电话铃声的声音级别。NONE |

二、呼叫控制命令

| ATD | 拨号命令。这个命令用来设置通话、数据或传真呼叫。 |
| --- | --- |
| ATH | 挂机命令。 |
| ATA | 接电话。 |
| AT+CEER | 扩展错误报告。这个命令给出当上一次通话设置失败后中断通话的原因。 |
| AT+VTD | 给用户提供应用GSM网络发送DTMF（双音多频）双音频。这个命令用来定义双音频的长度（默认值是300毫秒）。 |
| AT+VTS | 给用户提供应用GSM网络发送DTMF双音频。这个命令允许传送双音频。 |
| ATDL | 重拨上次电话号码。 |
| AT%Dn | 数据终端就绪（DTR）时自动拨号。 |
| ATS0 | 自动应答。 |
| AT+CICB | 来电信差。 |
| AT+CSNS | 单一编号方案。 |
| AT+VGR AT+VGT | 增益控制。这个命令应用于调节喇叭的接收增益和麦克风的传输增益。 |
| AT+CMUT | 麦克风静音控制。 |
| AT+SPEAKER | 喇叭/麦克风选择。这个特殊命令用来选择喇叭和麦克风。 |
| AT+ECHO | 回音取消。 |
| AT+SIDET | 侧音修正。 |
| AT+VIP | 初始化声音参数。 |
| AT+DUI | 用附加的用户信息拨号。 |
| AT+HUI | 用附加的用户信息挂机。 |
| AT+RUI | 接收附加用户信息。 |

三、网络服务命令

| AT+CSQ | 信号质量。+CSQ: 17,99 |
| --- | --- |
| AT+COPS | 服务商选择。 AT+COPS? +COPS: 0,0,"China Mobile" |
| AT+CREG | 网络注册。获得手机的注册状态。 AT+CREG? +CREG: 0,1 |
| AT+WOPN | 读取操作员名字。NONE |
| AT+CPOL | 优先操作员列表。NONE |

四、安全命令

| AT+CPIN | 输入PIN。 |
| --- | --- |
| AT+CPIN2 | 输入PIN2。 |
| AT+CPINC | PIN的剩余的尝试号码。 |
| AT+CLCK | 设备锁。 |
| AT+CPWD | 改变密码。 |

五、电话簿命令

| AT+CPBS | 选择电话簿记忆存储。 AT+CPBS? +CPBS: "SM" |
| --- | --- |
| AT+CPBR | 读取电话簿表目。 |
| AT+CPBF | 查找电话簿表目。 |
| AT+CPBW | 写电话簿表目。 |
| AT+CPBP | 电话簿电话查询。 |
| AT+CPBN | 电话簿移动动作。这个特殊命令使电话簿中的条目前移或后移（按字母顺序） |
| AT+CNUM | 签署者号码。 |
| AT+WAIP | 防止在下一次重起时初始化所有的电话簿。 |
| AT+WDCP | 删除呼叫电话号码。NONE |
| AT+CSVM | 设置语音邮件号码。 |

六、短消息命令

| AT+CSMS | 选择消息服务。支持的服务有GSM-MO、SMS-MT、SMS-CB。 |
| --- | --- |
| AT+CNMA | 新信息确认应答。 |
| AT+CPMS | 优先信息存储。这个命令定义用来读写信息的存储区域。 |
| AT+CMGF | 优先信息格式。执行格式有TEXT方式和PDU方式。 |
| AT+CSAS | 保存设置。保存+CSAS和+CSMP的参数。 |
| AT+CRES | 恢复设置。 |
| AT+CSDH | 显示文本方式的参数。 |
| AT+CNMI | 新信息指示。这个命令选择如何从网络上接收短信息。 |
| AT+CMGR | 读短信。信息从+CPMS命令设定的存储器读取。 |
| AT+CMGL | 列出存储的信息。 |
| AT+CMGS | 发送信息。 |
| AT+CMGW | 写短信息并存储。 |
| AT+CMSS | 从存储器中发送信息。 |
| AT+CSMP | 设置文本模式的参数。 |
| AT+CMGD | 删除短信息。删除一个或多个短信息。 |
| AT+CSCA | 短信服务中心地址。 |
| AT+CSCB | 选择单元广播信息类型。 |
| AT+WCBM | 单元广播信息标识。 |
| AT+WMSC | 信息状态（是否读过、是否发送等等）修正。 |
| AT+WMGO | 信息覆盖写入。 |
| AT+WUSS | 不改变SMS状态。在执行+CMGR或+CMGL后仍保持UNREAD。 |

七、追加服务命令

| AT+CCFC | 呼叫继续。 |
| --- | --- |
| AT+CLCK | 呼叫禁止。 |
| AT+CPWD | 改变追加服务密码。 |
| AT+CCWA | 呼叫等待。 |
| AT+CLIR | 呼叫线确认限制。 |
| AT+CLIP | 呼叫线确认陈述。 |
| AT+COLP | 联络线确认陈述。 |
| AT+CAOC | 费用报告。 |
| AT+CACM | 累计呼叫计量。 |
| AT+CAMM | 累计呼叫计量最大值。 |
| AT+CPUC | 单价和货币表。 |
| AT+CHLD | 呼叫相关的追加服务。 |
| AT+CLCC | 列出当前的呼叫。 |
| AT+CSSN | 追加服务通知。 |
| AT+CUSD | 无组织的追加服务数据。 |
| AT+CCUG | 关闭的用户组。 |

八、数据命令

| AT+CBST | 信差类型选择。 |
| --- | --- |
| AT+FCLASS | 选择模式。这个命令把模块设置成数据或传真操作的特殊模式。 |
| AT+CR | 服务报告控制。这个命令允许更为详细的服务报告。 |
| AT+CRC | 划分的结果代码。这个命令在呼叫到来时允许更为详细的铃声指示。 |
| AT+ILRR | 本地DTE-DCE速率报告。 |
| AT+CRLP | 无线电通信线路协议参数。 |
| AT+DOPT | 其他无线电通信线路参数。 |
| AT%C | 数据压缩选择。 |
| AT+DS | 是否允许V42二度数据压缩。 |
| AT+DR | 是否报告V42二度数据压缩。 |
| AT\N | 数据纠错选择。 |

九、传真命令

| AT+FTM | 传送速率。 |
| --- | --- |
| AT+FRM | 接收速率 |
| AT+FTH | 用HDLC协议设置传真传送速率。 |
| AT+FRH | 用HDLC协议设置传真接收速率。 |
| AT+FTS | 停止特定时期的传送并等待。 |
| AT+FRS | 接收沉默。 |

十、第二类传真命令

| AT+FDT | 传送数据。 |
| --- | --- |
| AT+FDR | 接收数据。 |
| AT+FET | 传送页标点。 |
| AT+FPTS | 页转换状态参数。 |
| AT+FK | 终止会议。 |
| AT+FBOR | 页转换字节顺序。 |
| AT+FBUF | 缓冲大小报告。 |
| AT+FCQ | 控制拷贝质量检验。 |
| AT+FCR | 控制接收传真的能力。 |
| AT+FDIS | 当前会议参数。 |
| AT+FDCC | 设置DCE功能参数。 |
| AT+FLID | 定义本地ID串。 |
| AT+FPHCTO | 页转换超时参数。 |

十一、V24-V25命令

| AT+IPR | 确定DTE速率。 |
| --- | --- |
| AT+ICF | 确定DTE-DCE特征结构。 |
| AT+IFC | 控制DTE-DCE本地流量。 |
| AT&C | 设置DCD（数据携带检测）信号。 |
| AT&D | 设置DTR（数据终端就绪）信号。 |
| AT&S | 设置DST（数据设置就绪）信号。 |
| ATO | 回到联机模式。 |
| ATQ | 决定手机是否发送结果代码。 |
| ATV | 决定DCE响应格式。 |
| ATZ | 恢复为缺省设置。 |
| AT&W | 保存设置。 |
| AT&T | 自动测试。 |
| ATE | 决定是否回显字符。 |
| AT&F | 回到出厂时的设定。 |
| AT&V | 显示模块设置情况。 |
| ATI | 要求确认信息。这命令使GSM模块传送一行或多行特定的信息文字。 |
| AT+WMUX | 数据/命令多路复用。 |

十二、特殊AT命令

| AT+CCED | 电池环境描述。 |
| --- | --- |
| AT+CCED | 自动RxLev指示。 |
| AT+WIND | 一般指示。 |
| AT+ALEA | 在ME和MSC之间的数据密码模式。 |
| AT+CRYPT | 数据密码模式。 |
| AT+EXPKEY | 键管理。 |
| AT+CPLMN | 在PLMN上的信息。 |
| AT+ADC | 模拟数字转换度量。 |
| AT+CMER | 移动设备事件报告。这个命令决定是否允许在键按下时是否主动发送结果代码。 |
| AT+WLPR | 读取语言偏好。 |
| AT+WLPW | 写语言偏好。 |
| AT+WIOR | 读取GPIO值。 |
| AT+WIOW | 写GPIO值。 |
| AT+WIOM | 输入/输出管理。 |
| AT+WAC | 忽略命令。这个特殊命令允许忽略SMS、SS和可用的PLMN。 |
| AT+WTONE | 播放旋律。 |
| AT+WDTMF | 播放DTMF旋律。 |
| AT+WDWL | 下载模式。 |
| AT+WVR | 配置信差的声音速率。 |
| AT+WDR | 配置数据速率。 |
| AT+WHWV | 显示硬件的版本。 |
| AT+WDOP | 显示产品的出厂日期。 |
| AT+WSVG | 声音增益选择。 |
| AT+WSTR | 返回指定状态的状态。 |
| AT+WSCAN | 扫描。 |
| AT+WRIM | 设置或返回铃声指示模式。 |
| AT+W32K | 是否允许32kHz掉电方式。 |
| AT+WCDM | 改变缺省旋律。 |
| AT+WSSW | 显示内部软件版本。 |
| AT+WCCS | 编辑或显示订制性质设置表。 |
| AT+WLCK | 允许在特定的操作符上个性化ME。 |
| AT+CPHS | 设置CPHS命令。 |
| AT+WBCM | 电池充电管理。 |
| AT+WFM | 特性管理。是否允许模块的某些特性，如带宽模式、SIM卡电压等。 |
| AT+WCFM | 商业特性管理。是否允许Wavecom特殊特性。 |
| AT+WMIR | 允许从当前存储的参数值创建定制的存储镜像。 |
| AT+WCDP | 改变旋律的缺省播放器。 |
| AT+WMBN | 设置SIM卡中的不同邮箱号码。 |

十三、SIM卡工具箱命令

| AT+STSF | 配置工具箱实用程序。 |
| --- | --- |
| AT+STIN | 工具箱指示。 |
| AT+STGI | 获得从SIM卡发来的预期命令的信息。 |
| AT+STCR | 主动提供的结果：工具箱控制反应。 |
| AT+STGR | 给出响应。允许程序或用户从主菜单上选择项目，或响应某些命令。 |

| GSM07.05 | Function(功能) |
| --- | --- |
| ATE0 | RESET |
| AT+CSMS | 选择短信息服务 |
| AT+CPMS | 选择短信息内存 |
| AT+CMGF | 选择短信息格式 |
| AT+CSCA | 短信息中心地址 |
| AT+CNMI | 显示新收到的短信息 |
| AT+CMGR | 读短信息 |
| AT+CMGS | 发送短信息 |
| AT+CMGL | 列出SIM卡中短信息 |
| AT+CMSS | 从SIM内存中发短信息 |
| AT+CMGW | 向SIM内存中写入待发短信息 |
| AT+CMGD | 删除SIM内存中的短信息 |
| AT+CSCB | 选择蜂窝广播信息 |

．设置短消息中心

AT+CSCA=“+8613800270500”回车(具体的号码由当地的运营商决定。)

ATZ;E 回车 Echo OFF

ATZ;E1回车 Echo ON

AT+CREG？回车 回答x(X=2脱网，X=1注册，X=0状态不明)

AT+COPS？回车 表示SIM卡是否被网络接受

AT+COPS=?回车 显示所有可用的网络。

5．建立语音呼叫

AT+CREG？回车(是否网络注册)

ATD13xxxxxxxxx；回车(语音呼叫和数据呼叫建立的区别在于号码后所接的分号上)

6．改变并保存参数

AT+IPR=2400 回车(改变RS232口的速率至2400bps)

AT&W 回车 (保存已改参数)

7．输入PIN码

AT+CPIN=“xxxx”

089168

1380513500

11000B81

13306285091

0008A902----02表示短信长度,一个汉字2个字节

0D 0A 2B 43 4D 47 4C 3A 20 31 2C 31 2C 2C 31 35 30 0D 0A 30 38 39 31 36 38 33 31 30 38 35

30 30 31 34 35 46 30 32 34 30 44 39 31 36 38 33 31 30 33 32 36 35 38 39 30 46 31 30 30 30 38

34 30 30 31 30 31 39 31 39 32 30 34 30 30 38 32 37 36 45 45 36 38 30 37 37 33 42 30 35 37 32

38 34 46 34 44 34 45 38 45 34 45 31 43 37 45 43 46 30 30 33 31 30 30 33 32 30 30 33 31 30 30

33 33 30 30 33 38 30 30 32 45 30 30 33 36 30 30 33 34 30 30 33 32 30 30 33 39 35 33 31 37 37

45 41 43 30 30 33 33 30 30 33 31 30 30 33 34 30 30 33 38 30 30 32 45 30 30 33 34 30 30 33 37

30 30 33 33 30 30 33 35 39 30 31 46 35 45 41 36 30 30 33 30 30 30 32 45 30 30 33 30 30 30 33

30 36 35 42 39 34 46 34 44 38 39 44 32 30 30 33 31 30 30 33 32 30 30 33 32 30 30 32 45 30 30

33 39 30 30 33 33 36 35 46 36 39 35 46 34 30 30 33 32 30 30 33 30 30 30 33 30 30 30 33 34 46

46 30 44 30 30 33 30 30 30 33 39 46 46 30 44 30 30 33 32 30 30 33 34 30 30 32 30 30 30 33 32

30 30 33 32 46 46 31 41 30 30 33 30 30 30 33 31 30 30 32 32 30 30 33 30 30 30 33 31 0D 0A

0D 0A 4F 4B 0D 0A